| 序号 | 服务内容及要求 |
| --- | --- |
| 一、线路及网络安全要求 |  |
| - 1.1 | - 采用物理裸纤隔离+设备逻辑隔离双重保障方式，实现专网内每条专线数据隔离与安全，禁止任何非授权接入。 |
| - 1.2 | 专有网络满足端到端传输、链路保护及专网接入的核心需求，符合河北省专网融合整合相关规范。 |
| - 1.3 | 采用点对点方式敷设光缆，路由根据现场条件，管道敷设与架空敷设相结合实施。 |
| 二、线路性能指标要求 |  |
| 2.1 | - 12芯光纤线路网络带宽可用率≥95%，电路可用率≥99.9%。 |
| 2.2 | - 单条端到端电路丢包率≤0.1%，到对端网关平均时延≤2ms。 |
| - 2.3 | 网络为独享模式，上行、下行带宽对称，支持100M/1G/10G等多数路平滑升级，升级无需更换物理介质。具备灵活的带宽可升级能力。 |
| - 2.4 | GYTS-12B1.3（12芯 G.652D 单模）；金属加强芯（钢丝）；衰减系数：1310nm ≤0.36 dB/km；1550nm ≤0.22 dB/km；工作波长：1310 / 1550 nm；室外长距离、城域网、专网、安防、5G 接入。 |
| 三、故障响应及修复要求 |  |
| - 3.1 | 对线路开展常态化日常维护、巡检及标识梳理工作，主动防范线路故障。 |
| - 3.2 | 网络故障报修后，2小时内完成响应并到达现场，4小时内完成故障修复。 |
| - 3.3 | 若故障无法在4小时内解决，需立即实施故障恢复应急方案，确保医院业务中断/受影响时长不超过12小时。 |
| - 3.4 | 提供7天×24小时不间断热线服务，及时响应技术咨询、解答各类疑难问题。 |
| - 3.5 | 在重要时间节点提前部署保障措施，确保通讯链路全程畅通。 |
| 公司名称（公章）： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |

滦州市人民医院至古城院区专用传输电路租赁服务服务需求表